# Innova Wi-Fi Telemetry Agent: Teknik Dökümantasyon

## 1. Giriş

Bu döküman, kurumsal ağların sağlık durumunu izlemek amacıyla geliştirilen Innova Wi-Fi Telemetry Agent projesinin mimarisini, veri kaynaklarını ve operasyonel standartlarını kapsamaktadır. Proje; Windows, Linux ve macOS platformlarında çalışabilen, yüksek hassasiyetli veriyi merkezileştiren ve kesintisiz izleme sağlayan bir telemetri çözümüdür.

## 2. Sistem Mimarisi

Sistem, uç birimlerden (Ajanlar) merkezi bir sunucuya veri akışı sağlayan mikroservis tabanlı bir yapı üzerine kurulmuştur.

- Ajan (Agent): Cihaz üzerinde çalışan, platforma özgü Wi-Fi metriklerini toplayan ve yerel önbellek (Offline Cache) yönetimi yapan bileşendir.

- Merkezi API: ASP.NET Core 8.0 ile geliştirilen, ajanlardan gelen verileri doğrulayan ve veritabanına işleyen katmandır.

- Veritabanı: İlişkisel verilerin saklandığı PostgreSQL katmanıdır.

- Görselleştirme: Toplanan verilerin analiz edildiği Grafana dashboard katmanıdır.

## 3. Veri Kaynakları ve Platform Desteği

Uygulama, Strategy Design Pattern kullanarak çalıştığı işletim sistemine göre en uygun veri sağlayıcısını otomatik olarak seçer.

### 3.1. Windows Katmanı

Windows üzerinde iki farklı derinlikte veri toplanmaktadır:

- Intel Connectivity Analytics (ICA) SDK: Sadece uyumlu Intel donanımlarında çalışan, sürücü (driver) seviyesinde gürültü (noise), SNR ve MIMO detaylarını sağlayan "High-Fidelity" moddur.

- Windows Native WiFi API: Donanım bağımsız olarak çalışan, her türlü Wi-Fi kartından temel sinyal verilerini çeken standart katmandır.

### 3.2. Linux Katmanı (nmcli)

Linux sistemlerde NetworkManager CLI aracı üzerinden veri toplanır. Sinyal kalitesi (%) değeri şu formülle dBm birimine standardize edilir:

𝑅𝑆𝑆𝐼≈𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦2−100

### 3.3. macOS Katmanı (airport)

Apple sistemlerinde yerleşik airport bileşeni kullanılarak SSID, BSSID ve doğrudan dBm cinsinden sinyal gücü verileri parse edilir.

4. Karşılaştırma Matrisi

| Metrik (Kolon) | Açıklama | Kaynak / Platform | Önem Derecesi |
| --- | --- | --- | --- |
| device_mac | Cihazın benzersiz fiziksel ağ adresi; sistemde anahtar (Unique ID) olarak kullanılır. | Tüm Platformlar | 🔴 Kritik |
| device_name | Cihazın işletim sistemi üzerindeki tanımlı adı. | Tüm Platformlar | 🟡 Orta |
| source | Verinin hangi yöntemle (Intel SDK, Native WiFi, nmcli, airport) toplandığını belirtir. | Tüm Platformlar | 🔴 Kritik |
| rssi_a | Birinci antenin ölçtüğü ana sinyal gücü (dBm). | Tüm Platformlar | 🔴 Kritik |
| ssid / bssid | Bağlı olunan ağın adı ve Erişim Noktasının (Access Point) fiziksel adresi. | Tüm Platformlar | 🔴 Kritik |
| band / channel | Kullanılan frekans bandı (2.4/5 GHz) ve yayın kanalı detayı. | Tüm Platformlar | 🟡 Orta |
| record_time | Verinin cihaz üzerinde üretildiği an; çevrimdışı analizler için temel zaman damgasıdır. | Tüm Platformlar | 🔴 Kritik |
| created_at | Verinin merkezi veritabanına ulaştığı ve kaydedildiği sunucu zamanıdır. | Tüm Platformlar | 🟡 Orta |
| --- | --- ÖZELLEŞTİRİLMİŞ DERİN METRİKLER --- | --- | --- |
| snr | Sinyal-Gürültü Oranı ($Signal-to-Noise Ratio$); sinyal kalitesini belirleyen temel değerdir. | Windows (Intel SDK) | 🔴 Kritik |
| noise_floor | Ortamdaki radyo frekans gürültü tabanı (dBm). | Windows (Intel SDK) | 🟡 Orta |
| rssi_b | MIMO teknolojisi kullanan ikinci antenin sinyal gücü (dBm). | Windows (Intel SDK) | 🔵 Detay |
| tx_retries | Paket iletim tekrar sayısı; ağdaki fiziksel engelleri ve paraziti gösterir. | Windows (Intel SDK) | 🔴 Kritik |
| ad_crc_count | Cyclic Redundancy Check hata sayısı; bozulan veri paketlerini ölçer. | Windows (Intel SDK) | 🔴 Kritik |
| missed_beacons | Kaçırılan beacon sinyallerinin toplamı; bağlantı stabilitesini gösterir. | Windows (Intel SDK) | 🟡 Orta |

| Özellik | Intel SDK (Full Telemetry) | Windows Native (Fallback) |
| --- | --- | --- |
| Veri Kaynağı | Doğrudan Intel Wi-Fi Sürücüsü (Hardware-level) | Windows WLAN API (OS-level) |
| RSSI A / B | Çift antenli cihazlarda iki antenin de ayrı sinyal gücünü (RssiB) okuyabilir. | Genellikle sadece işletim sisteminin gördüğü genel sinyal gücünü (RssiA) verir. |
| TxRetries | En kritik fark. Paketin kaç kez tekrar gönderildiğini (hardware retransmissions) bilir. | İşletim sistemi bu detayı bilmez, genellikle 0 döner. |
| BadCrcCount | Bozuk paket sayısını (CRC hataları) donanım seviyesinde sayar. | OS seviyesinde bu veri maskelenir, ulaşılamaz. |
| Donanım Uyumu | Sadece Intel çiplerinde ve belirli sürücülerde çalışır. | Donanım markası fark etmeksizin (Realtek, Broadcom vb.) her cihazda çalışır. |

| Metrik | Durum | Neden Görünmüyor/Boş? |
| --- | --- | --- |
| Bssid | Kayıp | Genellikle gizlilik veya Native API kısıtı nedeniyle boş kalıyor. |
| Band / Channel | DB'de NULL | Ajan kodu Native modda bu değerleri henüz atamıyor. |
| TxRetries | 0 / Boş | Sadece Intel SDK ile dolan bir donanım metriği. |
| BadCrcCount | 0 / Boş | Sadece Intel SDK ile dolan bir donanım metriği. |
| RawPayload | Gizli | Bu tüm verinin JSON halidir, tabloda kalabalık yapmasın diye biz çağırmıyoruz. |

| Metrik | Linux (Ubuntu/Debian vb.) | macOS (Apple) |
| --- | --- | --- |
| DeviceMac / Name | ip link veya /sys/class/net üzerinden kolayca alınır. | CoreWLAN veya system_profiler ile kolayca alınır. |
| Ssid / Bssid | iw veya nmcli komutlarıyla tam erişim vardır. | CWWiFiClient (CoreWLAN) ile tam erişim vardır. |
| Band / Channel | $2.4/5 GHz$ ayrımı ve kanal verisi nettir. | CoreWLAN üzerinden kanal ve bant verisi gelir. |
| RssiA (Sinyal) | /proc/net/wireless veya iw dev ile anlık okunur. | rssiValue olarak aggregate (toplam) değer döner. |
| RssiB (Anten 2) | Sadece belirli sürücülerde (iwlwifi) ve monitor mode ile alınabilir. | Standart API'lerde bu detaya erişim yoktur. |
| TxRetries | iw dev <int> station dump ile donanım bazlı okunabilir. | Apple bu veriyi "private framework" içinde saklar, erişim zordur. |
| BadCrcCount | Sürücü destekliyorsa ethtool -S ile çekilebilir. | Genellikle kullanıcı seviyesindeki API'lerde kapalıdır. |
| RawPayload | JSON formatında her iki tarafta da aynı tutarlılıkta oluşturulur. | JSON formatında her iki tarafta da aynı tutarlılıkta oluşturulur. |

Not: Donanım seviyesindeki metrikler (TxRetries, BadCrc), işletim sistemlerinin güvenlik politikaları gereği standart kullanıcı yetkileriyle her zaman erişilebilir değildir. Windows tarafında Intel SDK kullanımı bu kısıtı aşarken, Unix tabanlı sistemlerde (Linux/macOS) bu verilerin okunması özel izinler veya sürücü desteği gerektirir.

## 5. Kritik Metriklerin Teknik Analizi

### 5.1. RSSI (Sinyal Gücü)

Ağın fiziksel kapsama alanını belirleyen temel metriktir. IT ekipleri için -80 dBm altındaki değerler "Kör Nokta" (Dead Zone) olarak işaretlenir.

### 5.2. SNR (Signal-to-Noise Ratio)

Sinyalin sadece güçlü değil, aynı zamanda "anlaşılır" olup olmadığını belirler. Intel SDK ve macOS sağlayıcılarından gelen gürültü verisiyle hesaplanır:

𝑆𝑁𝑅 = 𝑅𝑆𝑆𝐼 − 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟

## 6. Dayanıklılık ve Veri Güvenliği (Resilience)

### 6.1. Hibrit Fallback Mekanizması

Ajan, başlatıldığında önce Intel SDK desteğini kontrol eder. Lisans veya donanım sorunu algılandığında sistem kesinti yapmadan Native Mode'a geçiş yapar.

### 6.2. SQLite Çevrimdışı Önbellek (Offline Caching)

Ağ bağlantısının tamamen koptuğu durumlarda, telemetri verileri kaybolmaz. Veriler yerel bir offline_cache.db (SQLite) dosyasına kaydedilir ve bağlantı geldiğinde otomatik olarak API'ye senkronize edilir.

## 7. Dağıtım ve İzleme (Docker & IT Stratejisi)

### 7.1. Konteynerizasyon

Sistem Docker Compose yapısı sayesinde tek komutla ayağa kaldırılabilir. Veritabanı ve API konteyner içinde izole edilirken, ajanlar donanım erişimi için host sistemlerde koşturulur.

### 7.2. Dashboard Stratejisi

IT yöneticileri için dashboard tasarımı "Aksiyon Odaklı" kurgulanmıştır:

- Gereksiz Veriler: Raw Payload ve Teknik ID'ler gürültü kirliliğini önlemek için gizlenir.

- Kritik Veriler: RSSI trendleri, kopan cihaz listesi ve platform dağılımı ön plandadır.

### 7.3. Proaktif Alarm ve Geri Bildirim Mekanizmaları

Sistemin sadece veri toplaması değil, ağdaki anomalileri anında raporlaması için üç aşamalı bir geri bildirim yapısı kurgulanmıştır:

- Görsel Eşik Değerler (Thresholds): Dashboard üzerinde RSSI değerleri dinamik olarak renklendirilir. $-60$ dBm ve üzeri "Mükemmel" (Yeşil), $-80$ dBm altı "Kritik" (Kırmızı) olarak işaretlenerek IT personelinin dikkatini doğrudan sorunlu bölgeye çeker.

- Canlılık Takibi (Liveness Check): Her cihazdan gelen son veri paketi zaman damgasıyla (timestamp) takip edilir. 1 dakikadan uzun süre veri göndermeyen cihazlar otomatik olarak "OFFLINE" statüsüne çekilir.

- Akıllı Alarm Kuralları: Kritik sinyal seviyesi veya bağlantı kopukluğu durumlarında Grafana Alerting üzerinden IT ekiplerine (E-posta/Slack) anlık bildirim iletilerek proaktif müdahale imkanı sağlanır.

### 8. Kullanılan Teknolojik Stack

Proje kapsamında kullanılan temel teknolojiler şunlardır:

- Diller & Frameworkler: C# (.NET 8.0), SQL.

- Kütüphaneler: Dapper (Micro-ORM), System.Management (WMI Access), ManagedNativeWifi (Windows API wrapper).

- Altyapı: PostgreSQL 16+, Grafana 10.x, Docker & Docker Compose.

9. Minimum Sistem Gereksinimleri

Ajan, sistem kaynaklarını minimum düzeyde tüketecek şekilde "Lightweight" (Hafif) olarak tasarlanmıştır.

#### 9.1. Donanım Gereksinimleri

- İşlemci (CPU): 1.0 GHz veya daha hızlı, tek çekirdekli işlemci (x86, x64 veya ARM mimarisi desteklenir).

- Bellek (RAM): Minimum 128 MB RAM (Uygulamanın ortalama çalışma yükü 40-60 MB arasındadır).

- Depolama (Disk): 50 MB boş disk alanı (Uygulama dosyaları ve geçici log kayıtları için).

- Ağ Kartı: En az bir adet aktif Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) kablosuz ağ bağdaştırıcısı.

#### 9.2. Yazılım Gereksinimleri

- İşletim Sistemi Desteği:

  - Windows: Windows 10 (1809+) veya Windows 11.

  - macOS: macOS 11.0 (Big Sur) ve üzeri sürümler.

  - Linux: Ubuntu 20.04+, Debian 10+, CentOS 8+ (NetworkManager yüklü olmalıdır).

- Çalışma Zamanı (Runtime): .NET 8 Runtime (Eğer uygulama "Self-contained" olarak yayınlanmadıysa sisteme yüklü olmalıdır).

#### 9.3. Ağ ve Güvenlik Gereksinimleri

- Bağlantı: Merkezi API sunucusuna HTTPS protokolü üzerinden erişim sağlanmalıdır.

- Port İzinleri: Standart olarak TCP 7266 veya 5001 portları üzerinden dışa giden (outbound) trafik izni tanımlanmalıdır.

- İzinler: * macOS: Uygulamanın ağ bilgilerine erişebilmesi için "Konum Servisleri" izni gerekebilir.

  - Linux: nmcli komutunu çalıştırabilmek için kullanıcı seviyesinde yetkilendirme gereklidir.

## 10.WIFI ANALYTICS DASHBOARD KULLANIM KILAVUZU

Bu döküman, merkezi WiFi izleme panelindeki görsel bileşenlerin (panel) ne anlama geldiğini, hangi verileri sunduğunu ve teknik analiz süreçlerinde nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

### 10.1. Ağ Sağlık Skoru (Network Health Score)

- Nedir?: Sistemin genel performansını yansıtan en üst düzey göstergedir (KPI).

- Neyi Gösterir?: Sinyal gücü ($RSSI$) kalitesi ve bağlantı sürekliliğinin (Uptime) ağırlıklı ortalamasını %100 üzerinden puanlar.

- Analiz: %90 ve üzeri "Mükemmel", %70-%90 arası "Stabil", %70 altı ise "Müdahale Gerektiren" ağ durumunu temsil eder.

### 10.2. Canlı Alarm Sistemi (Active Alerts)

- Nedir?: Kritik eşik değerleri aşıldığında veya bağlantı koptuğunda tetiklenen anlık bildirim merkezidir.

- Neyi Gösterir?: Görselde yer alan "WiFi Agent Offline Alert" uyarısı, bir cihazın son 20 saniye içerisinde veri göndermeyi kestiğini gösterir. Kırmızı renk (Firing), sorunun aktif olarak devam ettiğini belirtir.

### 10.3. Cihaz Envanter Özetleri (Status Counters)

- Nedir?: Ağdaki cihazların sayısal dağılımını gösteren özet bilgi kutucuklarıdır.

- Bileşenler:

  - Toplam Cihaz Sayısı: Veritabanına kayıtlı tüm benzersiz cihazların toplamı.

  - Online Cihaz Sayısı: Şu an aktif olarak veri gönderen cihaz sayısı.

  - Offline Cihaz Sayısı: Bağlantısı kopuk olan cihazların toplam sayısı.

### 10.4. Online/Offline Anlık Durum Grafiği (Availability Timeline)

- Nedir?: Cihazların zaman içerisindeki erişilebilirlik geçmişini gösteren çizgi grafiktir.

- Neyi Gösterir?:

  - Yeşil Çizgi (Online): Cihazın aktif olduğu zaman aralıklarını.

  - Sarı Çizgi (Offline): Cihazın bağlantısının koptuğu "ölü zamanları" temsil eder.

- Analiz: Grafikteki sık dalgalanmalar, bölgedeki Wi-Fi sinyalinin kararsız olduğunu veya elektriksel bir parazit bulunduğunu işaret eder.

### 10.5. RSSI (Sinyal Gücü) İstatistik Tabloları

- Nedir?: Son 10 dakika içerisindeki en yüksek (Max) ve en düşük (Min) sinyal gücü değerlerini cihaz bazlı listeler.

- Birim: Değerler $dBm$ (decibel-milliwatts) cinsindendir.

- Yorumlama: -30 $dBm$ mükemmel bir sinyalken, -80 $dBm$ ve sonrası bağlantı kopmalarının başladığı kritik seviyedir.

### 10.6. Genel Cihaz Bilgileri ve Canlı Durum Tablosu

- Nedir?: Sahadaki cihazların kimlik ve çalışma parametrelerini gösteren detaylı listedir.

- İçerik: MAC Adresi, SSID (Bağlı ağ adı), Kaynak (Windows/Mac/Linux) ve en önemlisi "Son Veri Zamanı".

- Analiz: Cihazın hangi modda (Intel SDK veya Fallback) çalıştığını ve "Çevrimdışı" durumuna ne zaman geçtiğini saniyelik hassasiyetle takip etmeyi sağlar.

10.7. Kopma Adetleri Analizi (Disconnection Counter)

- Nedir?: Belirli bir zaman dilimi içerisinde (Örn: Son 8 saat) cihazların kaç kez bağlantı kaybı yaşadığını sayan istatistik panelidir.

- Önemi: Sinyal gücü iyi olsa bile sık kopan cihazları (Sorunlu donanım veya hatalı sürücü) tespit etmek için kullanılır.

### 10.8. 24 Saatlik RSSI Trend Grafiği

- Nedir?: Sinyal gücünün gün içerisindeki değişimini gösteren uzun vadeli analiz grafiğidir.

- Neyi Gösterir?: Mesai saatleri başlangıcı veya sonu gibi zamanlarda sinyalde yaşanan düşüşleri (Yoğunluk analizi) görmeyi sağlar. Grafikteki ani düşüşler (Spikes), çevresel engelleri veya cihaz yer değişimlerini raporlar.

## 11. Sonuç

Innova Wi-Fi Telemetry Agent, yüksek donanım hassasiyeti ile geniş cihaz uyumluluğunu birleştiren hibrit bir yapıdır. Çevrimdışı çalışma ve cross-platform desteği ile kurumsal ağ yönetiminde kesintisiz ve doğru veri akışını garanti eder.