# Innova Wi-Fi Telemetry Agent: Teknik Dökümantasyon

## 1. Giriş

Bu döküman, kurumsal ağların sağlık durumunu izlemek amacıyla geliştirilen Innova Wi-Fi Telemetry Agent projesinin mimarisini, veri kaynaklarını ve operasyonel standartlarını kapsamaktadır. Proje; Windows, Linux ve macOS platformlarında çalışabilen, yüksek hassasiyetli veriyi merkezileştiren ve kesintisiz izleme sağlayan bir telemetri çözümüdür.

## 2. Sistem Mimarisi

Sistem, uç birimlerden (Ajanlar) merkezi bir sunucuya veri akışı sağlayan mikroservis tabanlı bir yapı üzerine kurulmuştur.

- Ajan (Agent): Cihaz üzerinde çalışan, platforma özgü Wi-Fi metriklerini toplayan ve yerel önbellek (Offline Cache) yönetimi yapan bileşendir.

- Merkezi API: ASP.NET Core 8.0 ile geliştirilen, ajanlardan gelen verileri doğrulayan ve veritabanına işleyen katmandır.

- Veritabanı: İlişkisel verilerin saklandığı PostgreSQL katmanıdır.

- Görselleştirme: Toplanan verilerin analiz edildiği Grafana dashboard katmanıdır.

## 3. Veri Kaynakları ve Platform Desteği

Uygulama, Strategy Design Pattern kullanarak çalıştığı işletim sistemine göre en uygun veri sağlayıcısını otomatik olarak seçer.

### 3.1. Windows Katmanı

Windows üzerinde iki farklı derinlikte veri toplanmaktadır:

- Intel Connectivity Analytics (ICA) SDK: Sadece uyumlu Intel donanımlarında çalışan, sürücü (driver) seviyesinde gürültü (noise), SNR ve MIMO detaylarını sağlayan "High-Fidelity" moddur.

- Windows Native WiFi API: Donanım bağımsız olarak çalışan, her türlü Wi-Fi kartından temel sinyal verilerini çeken standart katmandır.

### 3.2. Linux Katmanı (nmcli)

Linux sistemlerde NetworkManager CLI aracı üzerinden veri toplanır. Sinyal kalitesi (%) değeri şu formülle dBm birimine standardize edilir:

𝑅𝑆𝑆𝐼≈𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦2−100

### 3.3. macOS Katmanı (airport)

Apple sistemlerinde yerleşik airport bileşeni kullanılarak SSID, BSSID ve doğrudan dBm cinsinden sinyal gücü verileri parse edilir.

4. Karşılaştırma Matrisi

| Teknik Özellik | Intel SDK | Windows Native | Linux (nmcli) | macOS (airport) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bağımsızlık | ❌ (Sadece Intel) | ✅ (Her Marka) | ✅ (Her Dağıtım) | ✅ (Tüm Mac'ler) |
| Sinyal Gücü (RSSI) | ✅ (Hassas dBm) | ✅ (Yüzdesel/dBm) | ✅ (Çevrimli) | ✅ (Doğrudan dBm) |
| Gürültü Seviyesi | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| PHY Standartları | ✅ (ax, ac, n) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hata Oranları | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |

## 5. Kritik Metriklerin Teknik Analizi

### 5.1. RSSI (Sinyal Gücü)

Ağın fiziksel kapsama alanını belirleyen temel metriktir. IT ekipleri için -80 dBm altındaki değerler "Kör Nokta" (Dead Zone) olarak işaretlenir.

### 5.2. SNR (Signal-to-Noise Ratio)

Sinyalin sadece güçlü değil, aynı zamanda "anlaşılır" olup olmadığını belirler. Intel SDK ve macOS sağlayıcılarından gelen gürültü verisiyle hesaplanır:

𝑆𝑁𝑅 = 𝑅𝑆𝑆𝐼 − 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟

## 6. Dayanıklılık ve Veri Güvenliği (Resilience)

### 6.1. Hibrit Fallback Mekanizması

Ajan, başlatıldığında önce Intel SDK desteğini kontrol eder. Lisans veya donanım sorunu algılandığında sistem kesinti yapmadan Native Mode'a geçiş yapar.

### 6.2. SQLite Çevrimdışı Önbellek (Offline Caching)

Ağ bağlantısının tamamen koptuğu durumlarda, telemetri verileri kaybolmaz. Veriler yerel bir offline_cache.db (SQLite) dosyasına kaydedilir ve bağlantı geldiğinde otomatik olarak API'ye senkronize edilir.

### 6.3. Cihaz Tekilleştirme ve Anti-Spoofing Katmanı

Modern işletim sistemlerindeki MAC Randomization (Rastgele Adresleme) ve sanallaştırma katmanlarının (Docker, Hyper-V) yarattığı veri kirliliğini önlemek için ajan seviyesinde şu mantık uygulanmıştır:

- Fiziksel Kart Filtreleme: Ajan, ağ arayüzlerini tararken virtual, pseudo, vEthernet ve Microsoft Wi-Fi Direct ibarelerini içeren yazılımsal adaptörleri otomatik olarak eler.

- OUI Analizi ve Bit Kontrolü: Yazılımsal olarak atanan (Locally Administered) adresler ile fabrikada basılan (Globally Unique) adresler arasındaki ayrım, MAC adresinin ilk byte'ı üzerinden takip edilir.

Örnek: $0x84$ (Gerçek Donanım) ve $0x86$ (Yazılımsal Maske) arasındaki fark kod seviyesinde denetlenerek veri bütünlüğü sağlanır.

## 7. Dağıtım ve İzleme (Docker & IT Stratejisi)

### 7.1. Konteynerizasyon

Sistem Docker Compose yapısı sayesinde tek komutla ayağa kaldırılabilir. Veritabanı ve API konteyner içinde izole edilirken, ajanlar donanım erişimi için host sistemlerde koşturulur.

### 7.2. Dashboard Stratejisi

IT yöneticileri için dashboard tasarımı "Aksiyon Odaklı" kurgulanmıştır:

- Gereksiz Veriler: Raw Payload ve Teknik ID'ler gürültü kirliliğini önlemek için gizlenir.

- Kritik Veriler: RSSI trendleri, kopan cihaz listesi ve platform dağılımı ön plandadır.

### 7.3. Proaktif Alarm ve Geri Bildirim Mekanizmaları

Sistemin sadece veri toplaması değil, ağdaki anomalileri anında raporlaması için üç aşamalı bir geri bildirim yapısı kurgulanmıştır:

- Görsel Eşik Değerler (Thresholds): Dashboard üzerinde RSSI değerleri dinamik olarak renklendirilir. $-60$ dBm ve üzeri "Mükemmel" (Yeşil), $-80$ dBm altı "Kritik" (Kırmızı) olarak işaretlenerek IT personelinin dikkatini doğrudan sorunlu bölgeye çeker.

- Canlılık Takibi (Liveness Check): Her cihazdan gelen son veri paketi zaman damgasıyla (timestamp) takip edilir. 1 dakikadan uzun süre veri göndermeyen cihazlar otomatik olarak "OFFLINE" statüsüne çekilir.

- Akıllı Alarm Kuralları: Kritik sinyal seviyesi veya bağlantı kopukluğu durumlarında Grafana Alerting üzerinden IT ekiplerine (E-posta/Slack) anlık bildirim iletilerek proaktif müdahale imkanı sağlanır.

### 7.4. Alert List ve SQL Veri İşleme Modeli (Yeni Bölüm)

Grafana üzerindeki alarmlar, ham veriden değil, veritabanı seviyesinde optimize edilmiş bir SQL View (Görünüm) üzerinden beslenir:

- device_alert_status Görünümü: Sunucu zamanı (NOW()) ile cihazın son veri gönderim zamanı arasındaki farkı anlık hesaplar.

- Kritik Eşik Kontrolü: 1 dakikadan uzun süren sessizlikler veya $-85$ dBm altındaki sinyal değerleri, SQL seviyesinde CRITICAL veya WARNING bayraklarıyla işaretlenerek merkezi alarm listesine (Alert List) fırlatılır.

### 8. Kullanılan Teknolojik Stack

Proje kapsamında kullanılan temel teknolojiler şunlardır:

- Diller & Frameworkler: C# (.NET 8.0), SQL, Python (Veri analizi modülleri için).

- Kütüphaneler: Dapper (Micro-ORM), System.Management (WMI Access), ManagedNativeWifi (Windows API wrapper).

- Altyapı: PostgreSQL 16+, Grafana 10.x, Docker & Docker Compose.

## 9. Sonuç

Innova Wi-Fi Telemetry Agent, yüksek donanım hassasiyeti ile geniş cihaz uyumluluğunu birleştiren hibrit bir yapıdır. Çevrimdışı çalışma ve cross-platform desteği ile kurumsal ağ yönetiminde kesintisiz ve doğru veri akışını garanti eder.

Tarih: 05.05.2026